Урок 2

Цель урока: Приобретение навыков работы с аффинными и неконформными преобразованиями одного и группы БЭФ.

2.1 Работа с окнами

Перед тем, как приступить к работе с аффинными преобразованиями, целесообразно освоить работу с "окнами". Под работой с окнами подразумеваются операции приближения (увеличения размеров) и отдаления (уменьшения размеров) изображений БЭФ скроллингом, перемещения изображения на рабочем поле (Ctrl + левая кнопка мыши), поворота (Shift + левая кнопка мыши)  для удобства их просмотра. Эти операции могут быть выполнены также при нажатии клавиш Q, W, E, R, (Ctrl+клавиши клавиатуры со стрелками) или с использованием кнопок меню, расположенных под кнопкой Показать все:  .

Прочтите () из папки ПРМ Модели БЭФ файл КОНУС ПРМ, Открыть, ОК, на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и Изометрический вид () меню. Приблизьте его, увеличив в 2 раза (W) (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Усеченный конус в изометрии и его увеличенное изображение

Увеличьте его еще в 2 раза (W). Возвратитесь к исходному изображению усеченного конуса (R). Выведите изображение в центр экрана (Home, Q, E) Теперь отдалите изображение, уменьшив его в 2 раза (E). Стяните его в точку, (многократно нажимая E). Вернитесь к исходному изображению конуса (R). Просмотрите область, прилегающую к верхнему основанию конуса, воспользовавшись Q.

2.2 Преобразования БЭФ

К аффинным (конформным) преобразованиям геометрических объектов относятся операции переноса, поворота, масштабирования, копирования, зеркального отображения.

Начните выполнять аффинные преобразования с масштабирования модели усеченного конуса. Для этого последовательно нажмите поля меню Выбор элементов (), 3D только,  по запросу системы Выберите тело укажите курсором 3D модель конуса, Esc, Масштаб (), по запросу системы Центр нажмите Home, Пробел, введите параметры: , ОК. Вернитесь к исходному изображению () и повторите масштабирование еще раз, введя теперь в поле Масштаб=2.000000. Результат Ваших действий показан на рис. 2.2

Рис. 2.2 Исходная 3D модель и результаты масштабирования

Так как операции переноса, поворота, копирования и зеркального отображения 3D геометрической модели необходимо выполнять в пространстве относительно 3-х осей, а рабочее поле плоское (то есть содержит 2 оси), то для выполнения пространственных преобразований на плоском рабочем поле, как правило, необходимо использовать т.н. Рабочую плоскость. Рабочая плоскость является одним из основных инструментов, позволяющих эффективно создавать  3D модели самых сложных деталей.

Визуализировать Рабочую плоскость можно с помощью трафаретной сетки, нажав кнопку Т клавиатуры. Для реализации конформных преобразований с 3D моделями необходимо совместить Рабочую плоскость с плоскостью экрана монитора (рабочего поля) командой Вид на рабочую плоскость ().

Как показано на рис. 2.3 последовательно совместите Рабочую плоскость(рис.2.3б) с плоскостью экрана () (рис.2.3а), перенесите () 3D модель конуса на 40 мм влево , поверните модель () вокруг начала координат  на 90 градусов против часовой стрелки (рис.2.3в), сделайте 3 угловых копии () вокруг начала координат (рис.2.3г), предварительно выбрав 3D модель, аналогично тому, как указано выше в примере масштабирования.

а)                           б)                        в)                                   г)

Рис. 2.3 а) исходное положение 3D модели, б) перенос влево, в) поворот на +90,

г) угловое копирование

Используя Изометрический вид (), () или () последовательно просмотрите результаты произведенных Вами  выше действий в аксонометрии (рис. 2.4)

а)                           б)                            в)                                      г)

Рис. 2.4 а) исходное положение 3D модели, б) перенос влево, в) поворот на +90,

г) угловое копирование

Теперь постройте композицию из 3D моделей, представленную на рис. 2.5

а)                                                                             б)

Рис. 2.5 а) линейное копирование и масштабирование 3D модели куба, б) скругление ребер и раскраска моделей

Для этого откройте файл ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ПРМ, измените параметры длины, высоты и ширины, сделав их равными 10 мм, представьте модель куба на рабочем поле. Выделив 3D модель куба сделайте 4 линейных копии () в направлении оси Х (), ОК. Произведите трехкратное масштабирование второй, третьей, четвертой моделей по оси У, взяв в качестве центра начало координат ХУZ (), ОК.  Произведите неконформные преобразования - скругление продольных ребер у третьей, четвертой и пятой слева моделей радиусом, равным 5 мм. Произведите скругление тем же радиусом ребер на обоих торцах четвертой  и пятой модели.

Постройте композицию 3D моделей полых сфер, представленную на рис. 2.6

Рис. 2.6 Композиция 3D моделей полых сфер

Для этого откройте файл СФЕРА ПРМ, ОК и выведите изометрическое изображение сферы на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню. Включите Режим отображения (вторая строка снизу), Прозрачность  (третья строка снизу), измените цвет сферы ()  на красный, Оболочка (), на запрос системы  укажите модель сферы, Esc, введите значение толщины оболочки 2 мм (), ОК, T, Триммирование рабочей плоскостью (), на запрос системы укажите верхнюю часть модели сферы. Повторно откройте файл СФЕРА ПРМ, измените диаметр сферы (40 мм), ОК и выполните последовательность действий с синей сферой как до этого с красной. Установите зеленую сферу диаметром 30 мм внутри синей сферы, действуя  аналогично.

Постройте композицию 3D моделей из пяти конусов (рис. 2.7).

а)                                          б)                                         в)

Рис. 2.7 Композиция 3D моделей пяти конусов

Для этого сначала поставьте на рабочую плоскость 5 моделей (любым из выше перечисленных способов), затем функцией Совмещение системы координат (, Центр грани) перенесите начало координат в центр нижнего основания правого конуса,  функцией Разворот рабочей плоскости () поверните рабочую плоскость вокруг оси У на + 90 градусов так, чтобы она совпала с осью конуса (см. рис. 2.7 а) и затем поверните модель этого конуса на + 90 градусов (в плоскости ХУ) (см. рис. 2.7 б). Действуя аналогично, поверните в соответствующих рабочих плоскостях каждую из оставшихся трех периферийных моделей конуса так, как показано на рисунке 2.7 в.

Задания для упражнений. Для закрепления навыков работы рекомендуем построить модели идеальных кристаллических решеток твердых тел: простую кубическую, объемно-центрированный куб и гранецентрированный куб, которые приведены на рис. 2.8

Рис. 2.8 Модели кристаллических решеток твердых тел