Урок 6

Цель урока: в среде САD модуля CAD/CAM/CAPP системы ADEM 8.1 освоить приемы построения и редактирования 3D моделей, видов и разрезов на их основе.

Настройка параметров моделирования

Перед началом моделирования установите:

- Режимы отображения и формат листа

- Окно проекта

- Режим объемного моделирования

Настройка режимов отображения и формата листа

Для этого нажмите поля Режимы отображения (внизу экрана слева) и Параметры (внизу экрана справа). Появится диалог Изображение. Установите параметры так, как показано на рис 1 и нажмите ОК. Выберите формат листа А3 ( поле Режим вверху экрана, Формат листа, ОК) – рис.2.

Рис. 1 Параметры отображения                            Рис.2 Выбор формата листа

Для отображения рабочей плоскости нажмите клавишу T на клавиатуре.

Включение окна проекта

Для более удобной работы с объемными моделями можно использовать дерево. В дереве отражаются все операции выполняемые с 3D моделями.

Для включения отображения дерева модели установите флажок возле пункта Окно проекта в меню Сервис. В появившемся окне проекта (слева экрана) выберите закладку 3D.

Работа в режиме объемного моделирования

Для построения контуров в рабочей плоскости и в пространстве активизируйте Пространственный режим - точку между иконками  и 3D, включив Режимы построений внизу экрана слева.

Последовательно постройте 3D модель корпуса (рис.3) и чертеж корпуса на ее основе (рис.4).

Рис.3  3D модель корпуса                                                   Рис.4 Чертеж корпуса

Основой для создания наружной поверхности объемной модели корпуса является элемент Сфера. Для ее построения постройте окружность. Построение окружностей может вестись несколькими способами. В данном случае используйте элемент Окружность заданного диаметра:

- Нажмите и удерживайте кнопку Окружность на панели 2D объекты. На появившейся до этого скрытой панели выберите Окружность заданного диаметра . Появится строка ввода значений диаметра (внизу экрана).

- Введите число 81 (диаметр окружности), нажмите кнопку «OK» или клавишу Enter на клавиатуре.

- Последовательно нажмите кнопки Home, Q, Пробел (или левую кнопку мыши), Esc (или среднюю кнопку мыши). Курсор будет установлен в точку начала абсолютной системы координат, начало координат расположится в центре экрана, из которого будет построена окружность диаметром 81 мм (рис. 5).

Теперь, используя в качестве профиля окружность (см. рис.5) постройте элемент Сфера:

- Нажмите кнопку Сфера  на панели 3D объекты 1. Появится запрос Выберите Профили/Esc.

- Укажите построенную окружность и нажмите среднюю кнопку мыши или клавишу Esc на клавиатуре. Будет построен элемент Сфера.

- Осмотрите сферу, вращая рабочую плоскость: Shift + левая кнопка мыши (+ перемещение курсора). Возвратите сферу и рабочую плоскость в исходное положение, нажав кнопку Вид на рабочую плоскость .

Команда Триммирование рабочей плоскостью рассекает объемное тело текущей рабочей плоскостью и удаляет выбранную часть. Для триммирования сферы установите рабочую плоскость параллельно ее плоскости проекций XY на расстоянии 5 мм:

- Нажмите клавишу Z. Появится строка ввода значений.

- В поле Z абс. введите значение минус 5 и нажмите кнопку OK или Enter. Рабочая плоскость будет смещена на 5 мм по оси Z (перпендикулярно экрану и от наблюдателя).

Рис 5 Построение окружности              Рис 6 Триммирование сферы рабочей плоскостью

3. Поверните изображение так, чтобы рабочая плоскость стала перпендикулярна экрану (Вращение – Shift + левая кнопка мыши (+перемещение курсора)) - рис. 6.

4.Для триммирования сферы нажмите кнопку Триммирование рабочей плоскостью  на панели Редактирование 3D. Появится запрос Удаляемая часть.

5.Укажите часть сферы, которая лежит в области отрицательных значений Z (см. рис.6). Указанная часть будет удалена. Верните рабочую плоскость в плоскость экрана ().

Для удаления еще одной части сферы постройте две вспомогательных линии и переместите рабочую плоскость:

- Нажмите Абсолютная рабочая плоскость XZ  на панели Рабочая плоскость. Рабочая плоскость будет установлена в абсолютное положение XZ.

- Нажмите клавишу Home. Курсор будет установлен в точку начала системы координат.

- Нажмите клавишу L на клавиатуре. Появится запрос Угол =.

- Введите значение 31 в соответствующее поле и нажмите кнопку ОК или Enter. На втором слое будет построена вспомогательная прямая линия под углом 31 градус к оси Х.

- Установите шаг и угол движения курсора. Нажмите клавишу D на клавиатуре. Появится запрос Шаг =, Угол =. В поле Шаг введите значение 33. В поле Угол введите значение 31 и нажмите Enter.

- Последовательно нажмите клавиши Home и 9 на дополнительной части клавиатуры (режим Num Lock должен быть включен). Курсор переместится на 33 миллиметра вправо и вверх под углом 31 градус.

- Нажмите комбинацию клавиш Alt+L. Будет построен перпендикуляр к первой вспомогательной линии (рис. 7).

Рис 7 Вспомогательные построения                            Рис 7 Удаление части сферы

Команда Совмещение системы координат  позволяет устанавливать рабочую плоскость в пространстве, используя грани и ребра элементов. При этом центр относительной системы координат совмещается с указанной точкой.

- Нажмите и удерживайте кнопку Совмещение системы координат  на панели Рабочая плоскость. В появившемся дополнительном меню выберите Ребро.

- Укажите точку пересечения вспомогательных прямых (см. рис 7). Установите начало координат в этой точке так, чтобы направление оси Х совпадало со второй вспомогательной прямой. Продолжайте выполнять построения, хотя изображение сферы развернулось.

- Нажмите и удерживайте кнопку Разворот рабочей плоскости  на панели Рабочая плоскость. В появившемся дополнительном меню выберите Вокруг Х.

- В строке ввода значений введите 90 и нажмите кнопку ОК или Enter. Рабочая плоскость будет развернута на 90 градусов вокруг оси Х.

- Удалите часть сферы, которая лежит в области положительных значений Z (между рабочей плоскостью и наблюдателем), включив Триммирование рабочей плоскостью  на панели Редактирование 3D

- Установите рабочую плоскость в абсолютное положение XZ. Для этого нажмите кнопку Абсолютная рабочая плоскость XZ  на панели Рабочая плоскость- рис.7.

Для создания тела вращения (правой части поверхности корпуса на рис 3) воспользуйтесь следующими командами моделирования:

- Построение вспомогательных прямых

- Ломаная линия

- Точные построения при помощи шага и угла движения курсора

- Вращение

Команда Вращение  позволяет создавать объемные тела вращением профиля вокруг заданной оси на заданный угол. Профиль может быть замкнутым или разомкнутым. При вращении незамкнутого профиля на угол, не равный 360 градусам, будет создана открытая оболочка.

Последовательность построения тела вращения представлена на рис. 8

Рис. 8 Последовательность построения тела вращения

Сначала постройте профиль тела вращения:

- Включите режим Автопривязка в закладке Режимы построений (под кнопкой  поставьте галочку перед Выбрать все, ОК).

- Нажмите кнопку Ломаная линия  на панели 2D объекты.

- Нажмите клавишу D на клавиатуре. В поле Шаг = введите 25 и нажмите Enter.

- Подведите курсор к точке пересечения вспомогательных линий (см. рис.7) и одновременно нажмите левую и среднюю кнопку мыши или клавишу С на клавиатуре. Курсор притянется к точке пересечения вспомогательных линий.

- Нажмите клавишу 9 (перемещение курсора вправо-вверх) на дополнительной части клавиатуры. Курсор сместится вдоль вспомогательной линии на 25 мм.

- Постройте узел ломаной линии, нажав клавишу Пробел на клавиатуре.

Обратите внимание: при перемещении курсора в любую сторону из места построенной точки появляется линейка желтого цвета и значения шага и угла перемещения курсора.

- Измените шаг движения курсора. Для этого нажмите клавишу D на клавиатуре, в поле Шаг = введите 15 и нажмите Enter.

- Сместите курсор влево-вверх вдоль линейки на величину более половины введенного шага - курсор сместится перпендикулярно вспомогательной прямой на 15 мм и нажмите левую кнопку мыши или клавишу Пробел на клавиатуре.

- Сместите курсор параллельно вспомогательной линии влево-вниз на 10 мм (предварительно введя новое значение шага) и нажмите левую кнопку мыши или клавишу Пробел на клавиатуре.

- Введите новое значение шага = 1 мм, сместите курсор вправо-вниз, Пробел.

- Сместите курсор влево-вниз вдоль линейки на 2 мм (значения шага перемещения курсора вводить не нужно, так как 2 кратно введенному до этого шагу = 1) параллельно первой вспомогательной прямой, Пробел. Курсор установится ровно на 2 мм от предыдущей точки.

- Сместите курсор влево-вверх вдоль линейки на 1 мм  перпендикулярно первой вспомогательной прямой, Пробел.

- Сместите курсор влево-вниз вдоль линейки на 5 мм параллельно первой вспомогательной прямой, Пробел.

- Нажмите клавишу L на клавиатуре. В строке ввода значений введите 5 и нажмите Enter. Будет построена еще одна вспомогательная линия под углом 5 градусов к оси Х.

- Подведите курсор к точке 1 (рис. 8 слева) и привяжитесь к ней (С). Курсор притянется к точке 1, Пробел.

- Привяжите курсор к точке 2 (см. рис. 8 слева), Пробел.

- Для завершения построения профиля нажмите среднюю кнопку мыши или клавишу Esc.

Теперь постройте тело вращения:

- Нажмите кнопку Вращение  на панели 3D объекты 1.

- На запрос системы Выберите Профили/Esc укажите профиль тела вращения (рис. 8 по середине), Esc.

- На запрос Угол = введите значение 360 в соответствующее поле и нажмите кнопку ОК или клавишу Enter.

- На запрос Точка оси притянитесь курсором к точке 3 (см. рис. 8 по середине), Пробел; притянитесь курсором к точке 2, Пробел. Результат построения тела вращения -рис. 2.8 справа.

Для объединения двух построенных Вами объемных элементов модели в один воспользуйтесь операцией Объединение элементов :

- Нажмите и удерживайте кнопку Выбор элементов  на панели Операции с группами объектов. В дополнительном меню выберите 3D только.

- На запрос системы Выберите Тела заключите в окно («резиновой прямоугольник») все объемные элементы.

- Нажмите кнопку Объединение элементов  на панели Операции с группами объектов. Выбранные тела будут объединены.

Для создания сквозного отверстия воспользуйтесь следующими командами моделирования:

- Окружность заданного диаметра

- Установки рабочей плоскости

- Сквозное отверстие

Команда Сквозное отверстие  позволяет создавать сквозные отверстия в указанных телах методом проецирования профиля по нормали к плоскости профиля. Форма отверстия определяется профилем. Команда может быть применена к нескольким телам, в этом случае отверстия будут проделаны во всех выбранных телах.

Для построения профиля отверстия расположите рабочую плоскость на торце тела вращения:

- Поверните модель так, чтобы был виден торец тела вращения (удерживая клавишу Shift, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор).

- Нажмите и удерживайте кнопку Совмещение системы координат  на панели Рабочая плоскость. В дополнительном меню выберите Центр грани.

- На запрос системы Положение подведите курсор к центру торца тела вращения. Система координат притянется к центру грани. Нажмите левую кнопку мыши (рис 9 слева).

Рис. 9 Последовательность построения сквозного и отверстия заданной глубины

Постройте профиль и сквозное отверстие:

- Нажмите кнопку Окружность заданного диаметра  на панели 2D объекты.

- Введите в окне ввода значений (внизу экрана) число 10 (диаметр окружности), OK.

- Для построения окружности диаметром 10 мм на торце тела вращения нажмите Home, Пробел, Esc.

- Нажмите Сквозное отверстие  на панели 3D объекты 2.

- В ответ на запрос системы Выберите Профили/Esc укажите профиль отверстия, Esc.

- На запрос Выберите тело/Esc - укажите объемный элемент. Результат - сквозное отверстие диаметром 10 мм - на рис.9 по середине.

Для создания отверстия заданной глубины воспользуйтесь командами моделирования:

- Окружность заданного диаметра

- Отверстие

Команда Отверстие позволяет создавать отверстия (удалять материал) в указанном твердом теле методом проецирования профиля на заданную глубину с заданным углом стенок. Профиль проецируется по нормали к плоскости профиля. Профиль должен быть замкнут.

Постройте глухое отверстие:

- Нажмите Окружность заданного диаметра  на панели 2D объекты.

- Введите в окне ввода значений (внизу экрана) число 20 (диаметр окружности), OK.

- Для построения профиля отверстия диаметром 20мм на торце тела вращения нажмите Home, Пробел, Esc.

- Нажмите Отверстие  на панели 3D объекты 2.

- В ответ на запрос системы Выберите Профили/Esc укажите профиль отверстия, Esc.

- На запрос Выберите тело/Esc - укажите объемный элемент.

- Внизу рабочего поля экрана в поле Глубина от контура введите число 20, ОК, Esc.

Результат представлен на рис. 9 справа.

Для создания внутренней поверхности вращения воспользуйтесь командами моделирования:

- Вспомогательные построения

- Ломаная линия, Вращение

- Вычитание

Установите рабочую плоскость в абсолютное положение XZ, нажав Абсолютная рабочая плоскость XZ  на панели Рабочая плоскость. Чтобы рабочая плоскость соответствовала плоскости экрана, удерживая клавишу Ctrl, щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите кнопку Вид на рабочую плоскость ). Для отключения отображения части модели над рабочей плоскостью нажмите Открыть  в закладке Режимы отображения.

Постройте ось тела вращения:

- Притяните курсор к точке 1 – пересечения вспомогательных линий (С) – рис.10 слева.

Рис. 10 Схема построения профиля внутренней поверхности.

- Измените шаг движения курсора. Для этого нажмите клавишу D на клавиатуре. В поле Шаг = введите число 11 и нажмите Enter.

- Переместите курсор на 11 мм (вправо-вниз). Для этого нажмите клавишу 3 на цифровой клавиатуре.

- Постройте ось тела вращения, нажав комбинацию клавиш Alt+L.

Постройте профиль тела вращения:

- Нажмите Ломаная линия  на панели 2D объекты.

- Установите шаг движения курсора равным 8 мм.

- Притянитесь курсором к точке 2 (см. рис. 10 слева) и нажмите клавишу «1» на цифровой клавиатуре (влево-вниз), Пробел.

- Установите шаг движения курсора равным 10 мм.

- Сместите курсор влево-вверх вдоль линейки на 10 мм (см. рис. 10 слева, точка 5), Пробел.

- Сместите курсор влево-вниз вдоль линейки на 20 мм, Пробел.

- Постройте вспомогательную линию под углом 13 градусов к оси X (L, в поле Угол введите число 13, Enter).

- Подведите курсор к произвольному месту на только что построенной вспомогательной прямой снизу от детали (см. рис. 10, точка 3).

- Одновременно нажмите правую и среднюю кнопку мыши. Курсор притянется к вспомогательной прямой. Нажмите левую кнопку мыши или клавишу Пробел.

- Переместите курсор вниз к осевой линии тела вращения и одновременно нажмите правую и среднюю кнопку мыши. Курсор притянется к осевой линии (см. рис.10, точка 4), Пробел, Esc.

- Для построения скругления нажмите Скругление  на панели Операции 2D.

- В строке ввода значений введите число 5. Нажмите кнопку ОК.

- Укажите точку 5 (см. рис. 10 слева). Будет построено скругление радиусом 5 мм -рис.10 справа.

Постройте тело вращения:

- Нажмите кнопку Вращение  на панели 3D объекты 1.

- На запрос Выберите Профили/Esc укажите профиль тела вращения, Esc.

- На запрос Угол =  введите число 360, ОК или Enter.

- Постройте тело вращения (рис. 11). Для этого на запрос системы Точка оси притянитесь курсором к точке 1 (см. рис. 10 справа), Пробел, притянитесь курсором к точке 2 (см. рис. 10 справа), Пробел.

Рис. 11 Результат построения тела вращения           Рис. 12. Объемная модель корпуса без фланцев

Команда Вычитание позволяет вычесть объемные тела из первого выбранного объемного тела. Из первого указанного тела последовательно вычитаются все остальные выбранные тела.

Вычтите построенное тело вращения из основного корпуса детали – рис 12:

- Включите отображение части модели над рабочей плоскостью, отключив Открыть  в закладке Режимы отображения.

- Отключите режим автоматической привязки в закладке Режимы построений.

- Нажмите и удерживайте кнопку Объединение тел  на панели Операции с группами объектов. На появившейся панели выберите Вычитание тел .

- На запрос Выберите Тела укажите корпус детали, укажите тело вращения, Esc.

Удалите вспомогательные построения:

- Нажмите клавишу Tab. Будет активизирован второй (вспомогательный) слой.

- Из системного меню выберите Общие, Удалить, Активный слой. Вспомогательные построения будут удалены.

- Для активизации первого слоя повторно нажмите клавишу Tab.

Для создания фланцев воспользуйтесь следующими командами моделирования:

- вспомогательные построения

- построение временных проекций

- Смещение, Скругление, Скругление постоянного радиуса

- угловое копирование объемных элементов

- и др.

Разместите начало координат рабочей плоскости в центре нижней грани модели:

- Нажмите и удерживайте Совмещение системы координат  на панели Рабочая плоскость.

- В появившемся дополнительном меню выберите Грань. Укажите нижнюю плоскую грань модели (повернув модель). Рабочая плоскость будет расположена на этой грани.

- Нажмите клавишу А. Начало системы координат переместится в абсолютный ноль рабочей плоскости.

- Нажмите кнопку Вид на рабочую плоскость  на панели Камера

Постройте фланец:

- Нажмите Home. Курсор притянется к центру координат.

- Нажмите L. На запрос Угол =  введите число 0. Будет построена вспомогательная прямая под углом 0 градусов.

- Включите Профили в закладке Режимы отображения.

Временные проекции

ADEM позволяет создавать временные проекции объемной модели и ее фрагментов. Временные проекции могут быть использованы как для построения объемных тел, так и в качестве вспомогательных построений для привязок и черчения. В большинстве случаев временная проекция это система обычных 2D элементов с атрибутом сплошной тонкой линии.

- Нажмите и удерживайте кнопку Проекция грани  на панели Временные проекции.

- На появившейся панели выберите Получение контуров грани .

- Постройте временную проекцию нижней грани, указав ее на запрос Выберите Грань (рис. 13).

Рис. 13 Нижняя грань модели     Рис. 14 Построение отрезка       Рис. 15 Построение контура фланца

- Включите режим автоматической привязки в закладке Режимы построений.

- Нажмите кнопку Отрезок  на панели 2D объекты.

- Нажмите клавишу D. В строке Шаг = введите число 5, Enter.

- Подведите курсор к точке 1 (см рис. 13), С. Курсор притянется к точке пересечения вспомогательной прямой и временной проекции нижней грани.

- Нажмите клавишу Стрелка-вправо на клавиатуре.

- Нажмите левую кнопку мыши или клавишу Пробел.

- Трижды нажмите клавишу Стрелка влево. Курсор сдвинется на 15 мм от предыдущего положения.

- Нажмите Пробел. Будет построен отрезок длиной 15 мм (рис. 2.14).

- Для удаления временных проекций нажмите Удалить проекцию  на панели Временные проекции.

- Нажмите кнопку Скругление  на панели Редактирование 2D.

- В поле R = введите число 10 и нажмите Enter.

- На запрос Узел элемента укажите один из концов построенного отрезка. Будет построен контур фланца (рис. 2.15).

Команда Смещение позволяет создавать объемные тела смещением профиля в направлении оси Z текущей системы координат на заданную высоту с заданным углом стенок. В качестве профиля могут быть выбраны плоские элементы, ребра или грани объемных тел. Если выбраны несколько отдельных элементов и ребер, то будет построено несколько отдельных тел.

- Нажмите кнопку Смещение  на панели 3D объекты 1.

- На запрос системы Выберите Профили/Esc, укажите профиль фланца, Esc.

- В поле Высота введите число 0. В поле Глубина введите число 5.

- Нажмите ОК или Enter.

Удалите вспомогательные построения:

- Нажмите клавишу Tab. Будет активизирован второй (вспомогательный) слой.

- Из системного меню выберите Общие, Удалить, Активный слой. Вспомогательные построения будут удалены.

- Для активизации первого слоя вновь нажмите Tab.

Поверните модель так, чтобы были видны два ребра фланца - рис. 16

Рис. 16 Аксонометрия построенной части модели. Рис. 17 Построение скруглений ребер на фланце.

Постройте скругления на фланце:

- Нажмите кнопку Постоянное скругление  на панели Редактирование 3D.

- На запрос Выберите Ребра укажите два ребра фланца (см. рис. 16), Esc.

- В поле Радиус введите число 5, ОК или Enter. На двух ребрах фланца будут построены скругления радиусом 5 мм (рис. 17).

Создайте отверстия во фланце:

- Нажмите кнопку Вид на рабочую плоскость  на панели Камера.

- Нажмите кнопку Получение контуров грани  на панели Временные проекции и укажите грань фланца. Будет построена временная проекция грани фланца (рис. 18 слева).

Рис. 18 Последовательность построения отверстия во фланце

- Нажмите кнопку Окружность заданного диаметра  на панели 2D объекты.

- В строке ввода значений введите число 5, ОК или Enter.

- Подведите курсор к точке 1 (см. рис. 18 слева), С. Курсор притянется к этой точке.

- Нажмите Пробел, Esc. Будет построен профиль отверстия (рис. 18 по середине).

- Нажмите кнопку Удалить проекцию  на панели Временные проекции.

- Нажмите кнопку Сквозное отверстие  на панели 3D Объекты 2.

- На запрос системы Выберите Профили/Esc укажите контур отверстия, Esc.

- На запрос Выберите Тело/Esc укажите фланец. Будет построено сквозное отверстие –рис. 18 справа.

Cоздайте две копии фланца:

- Включите панель Выбор группы внизу экрана и в поле меню Выбор группы для визуализации включите 3D только.

- Нажмите и удерживайте кнопку Копия  на панели Операции с группами объектов. На  дополнительной панели выберите Угловая.

- На запрос Выберите Тела укажите фланец, Esc.

- На запрос Центр укажите центр углового копирования. Для этого последовательно нажмите клавиши Home и Пробел.

- В появившейся строке ввода значений введите:  Угол = 120, Число = 2; ОК или «Enter». Будет построено две копии фланца.

Для объединения трех фланцев и основного корпуса:

- Нажмите и удерживайте кнопку Выбор элементов   на панели Операции с группами объектов. В дополнительном меню выберите 3D только.

- На запрос Выберите Тела возьмите в окно все объемные элементы.

- Нажмите кнопку Объединение тел  на панели Операции с группами объектов. Выбранные тела будут объединены.

Для построения скруглений на ребрах между сферической поверхностью модели и вертикальными гранями фланцев:

- Нажмите кнопку Постоянное скругление  на панели Редактирование 3D.

- На запрос Выберите ребра укажите все 6 нужных элементов - рис. 19, Esc.

Рис. 19 Выбор ребер.                                     Рис. 20 Результат скругления ребер.

- В строке ввода значений введите число 5, ОК или Enter. На выбранных ребрах будут построены скругления радиусом 5 мм - рис. 20

Для построения скругления между основной сферической частью модели и поверхностью вращения:

- Поверните модель так, как показано на рис. 21

- Нажмите кнопку Постоянное скругление  на панели Редактирование 3D.

- На запрос Выберите ребра укажите ребро модели (см. рис. 21), Esc.

- В строке ввода значений введите число 2, ОК или Enter. На выбранном ребре будет построено скругление радиусом 2 мм (рис. 22).

Рис. 21 Вид на скругляемое ребро.                              Рис. 22 Результат скругления ребра.

Для создания фаски на цилиндрической части детали:

- Поверните модель так, как это показано на рис. 23.

Рис. 23 Вид на ребро для создания фаски.                         Рис. 24 Результат создания фаски.

- Нажмите кнопку Фаска на ребре  на панели Редактирование 3D.

- На запрос Выберите ребра укажите внешнее ребро цилиндрической части модели, Esc.

- В строке Фаска1= введите число 1, ОК или Enter. На выбранном ребре будет построена равносторонняя фаска (рис. 24).

Таким образом, Вы построили объемную твердотельную модель корпуса в соответствии с чертежом.

Редактирование объемной модели

Для редактирования объемной модели используйте:

- регенерацию 3D модели

- дерево модели в окне проекта

- редактирование профилей

Для редактирования объемной модели можно использовать дерево модели. Дерево содержит все элементы, из которых состоят 3D модели (рис. 25). Можно изменять параметры элементов дерева и затем перестраивать модель при помощи кнопки регенерации.

Для изменения глубины отверстия:

- В дереве модели выберите элемент Отверстие 1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на этом элементе.

- В строке Глубина от контура = введите число 30, а в строку Угол = введите число 15, ОК или Enter.

- Нажмите кнопку Регенерация 3D  на панели Редактирование 3D. Модель перестроится в соответствии с внесенными изменениями (см. рис.25)

Рис. 25 Объемная модель корпуса. Редактирование отверстия

Для редактирования некоторых элементов объемной модели можно использовать профили, по которым построены эти элементы. Редактирование профилей происходит подобно редактированию плоской геометрии. После окончания редактирования профилей необходимо перестраивать модель при помощи кнопки регенерации.

Для изменения фаски:

- Нажмите кнопку Абсолютная рабочая плоскость XZ  на панели Рабочая плоскость.

- Для включения отображения профилей нажмите пустое поле перед Профили  на панели Режимы отображения. Если отображение профилей уже включено, то галочку перед полем Профили отжимать не нужно.

- Нажмите кнопку Фаска  на панели Редактирование 2D.

- В поле Фаска = введите число 3, ОК либо Enter.

- Укажите узел в точке 1 (рис. 26).

Рис. 26 Редактирование фаски.                         Рис. 27 Результат внесения изменений.

- Нажмите кнопку Регенерация 3D  на панели Редактирование 3D. Модель перестроится в соответствии с внесенными изменениями.

- Для выключения отображения профилей нажмите на галочку перед полем Профили  на панели Режимы отображения.

На рис 27 представлен результат внесения изменений за счет редактирования профиля фаски.

Построение чертежей при помощи объемной модели

Работая в системе ADEM, конструктор или технолог при проектировании может идти как в прямом (от 2D к 3D), так и в обратном (от 3D к 2D) направлении. Программа позволяет создавать объемные модели на основе плоской геометрии, а также формировать виды, сечения и разрезы на основе 3D модели. Все плоские построения связаны с геометрией объемной модели. При изменении параметров 3D модели можно перестроить геометрию плоской (2D) модели.

Создание чертежа

Функция создания главных видов позволяет получить основные проекции и изометрический вид модели. Построение проекций ведется относительно абсолютной системы координат.

В соответствии с ЕСКД изображение чертежа располагается в стандартных рамках.

Для вызова рамки на поле чертежа:

- Укажите поле Вид системного меню и команду Восстановить или нажмите кнопку R на клавиатуре. Изображение модели переместится в левый нижний угол экрана.

Укажите поле Режим системного меню и команду Формат листа. В меню Формат листа заполните поля как показано на рис. 28, ОК или Enter . Рамка чертежа займет место на экране.

Рис. 28 Меню «Формат листа                                      Рис. 29 Пример заполнения закладки

Для заполнения основной надписи:

Нажмите кнопку Свойства  на панели AdemVault

- В открывшемся меню Свойства заполните поля диалога в закладках Общие, САD и Материал, ОК. На рис. 29 показан пример заполнения закладки Общие.

- Нажмите кнопку Заполнение штампа  на панели Заполнение штампа. Данные из диалога будут внесены в поля основной надписи (рис. 30).

Рис. 30 Пример заполнения основной и дополнительной надписи, построения видов и разреза, нанесения технических требований

Для создания вида сверху:

- Нажмите и удерживайте кнопку Создание чертежных видов по 3D модели  на панели  Черчение по 3D». В дополнительном меню выберите Главные виды.

- В появившемся меню диалога выберите Вид сверху и Удалять невидимые линии, ОК.

- Установите вид сверху на поле чертежа (см.рис. 30).

Для построения изображения фронтального разреза:

- Выберите тип штриховки разреза на панели Линии и Штриховки  внизу экрана.

- Нажмите и удерживайте кнопку Создание чертежных видов по 3D модели  на панели Черчение по 3D. В дополнительном меню выберите Разрез ступенчатый.

- В появившемся меню диалога выберите масштаб 1:1, ОК.

- На запрос системы Плоский вид? укажите вид сверху; на запрос Этот Y/N? нажмите Y.

- На запрос Линия разреза последовательно укажите точку слева изображения  вида на продолжении оси и справа изображения вида на продолжении оси, Esc.

- В поле диалога введите обозначение вида (букву А), ОК или Enter.

- Установите полученный разрез над видом сверху (см. рис. 30), Esc

Для создания изображения вида снизу:

- Нажмите и удерживайте кнопку Создание чертежных видов по 3D модели  на панели Черчение по 3D. В дополнительном меню выберите Чертежный вид.

- В появившемся меню диалога выберите масштаб 1:1, ОК.

- На запрос системы Плоский вид? укажите вид спереди; на запрос Этот Y/N? - Пробел.

- На запрос Стрелка (начало) укажите положение верхнего конца стрелки; на запрос Направление, укажите точку ниже конца стрелки.

- В поле диалога введите обозначение вида (букву Б), ОК или Enter.

- Установите полученный вид правее вида спереди (см. рис. 30), Esc.

Команда Технические требования позволяет создавать и редактировать список технических требований в соответствии с ЕСКД.

Для создания технических требований:

- Откажитесь от последнего произведенного действия (удалите вид по стрелке Б), нажав на поле .

- Нажмите кнопку Технические требования  на панели Заполнение штампа

- В появившемся меню диалога Технические требования (рис. 31) сформируйте список ТТ при помощи кнопки или выберите их из базы при помощи кнопки .

- При необходимости удаления ТТ воспользуйтесь кнопкой . При необходимости поменять порядок требований в списке воспользуйтесь кнопками  или .

- После составления списка нажмите ОК (см. рис 31).

Рис. 31 Меню диалога «Технические требования»

Простановка размеров осуществляется в CAD ADEM с использованием автоматизированного режима. Проставьте необходимые размеры, руководствуясь заданием (см. рис. 3)