Урок 4

Цель урока: Выполнение логических (булевых) операций с БЭФ и типовых задач.

4.1 Выполнение булевых операций

К логическим (или булевым) операциям с геометрическими моделями относятся, в частности, операции объединения, пересечения, вычитания моделей. Выполнение этих операций позволяет развить, в частности, интуитивную составляющую пространственного мышления.

Рассмотрим алгоритм выполнения любой из булевых операций на примере операции объединения 3D моделей конуса и цилиндра (рис. 4.1):

Рис. 4.1 Логические операции с конусом и цилиндром (слева направо): объединение, пресечение, вычитание

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Конус ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ усеченного конуса: диаметр нижнего основания 50 мм, высоту конуса задайте равной 60 мм, диаметр верхнего основания оставьте равным 20 мм. ОК. Выведите изометрическое изображение конуса на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Закрасьте () 3D модель конуса в желтый цвет.

4.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Цилиндр ПРМ, Открыть.

5.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ цилиндра: диаметр основания 20 мм, высота цилиндра 60 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение цилиндра на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

6.Перенесите начало координат на 30 мм вверх по оси Z (Z=30, ОК).

7.Поверните рабочую плоскость на 90 градусов вокруг оси У (, , , ОК).

8.Модель конуса сделайте невидимой (Сделать невидимыми , , выберите модель конуса, Esc).

9.Закрасьте () 3D модель цилиндра в зеленый цвет.

10.Разверните рабочую плоскость, совместив ее с плоскостью экрана () и поверните ()3D модель цилиндра на 85 градусов.

11.Сделайте все 3D модели видимыми ().

12.Произведите булеву операцию объединения () 3D моделей конуса и цилиндра (см. рис. 4.1 слева)

13.Запишите полученный результат в свой архив.

14.Последовательно выполните булевы операции пересечения и (рис. 4.1 посередине) и вычитания 3D (рис. 4.1 справа) моделей конуса и цилиндра, предварительно откатившись () назад.

4.2 Решение типовых задач начертательной геометрии. Построение разверток гранных тел.

Возможности ADEM CAD позволяют эффективно решать задачи, обычно рассматриваемые в курсе начертательной геометрии по взаимному расположению и пересечению объектов, определять не только характер линий пересечения, но их точные, необходимые для исследования и изготовления геометрические характеристики, а также строить точные развертки поверхностей различных тел.

Рассмотрим решение типовых комплексных задач курса начертательной геометрии, воспользовавшись представленным выше алгоритмом.

Определите линию пересечения и постройте развертку 6-гранных призмы и пирамиды при пересекающихся осях.

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Призма 6 ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте высоту призмы, задав ее высоту равной 70 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение призмы на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Пирамида_6 ПРМ, Открыть.

4.Отредактируйте высоту пирамиды, задав ее высоту равной 90 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение призмы на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

5.Перенесите начало координат на 35 мм вверх по оси Z (Zабс =35, ОК).

6.Поверните рабочую плоскость на минус 90 градусов вокруг оси У (, , , ОК).

7.Разверните рабочую плоскость, совместив ее с плоскостью экрана (), и поверните () модель пирамиды вокруг начала координат (Home) на минус 90 градусов.

8.Определите линии взаимного пересечения () моделей призмы и пирамиды (рис. 4.2 слева) и, включив режим Прозрачность, изучите их геометрию, вращая модели в плоскости экрана с помощью кнопок Shift (на клавиатуре) + левой кнопки мыши (рис. 4.2 посередине). Откатитесь () назад на один шаг.

9.Произведите булеву операцию вычитания () 3D модели пирамиды из 3D модели призмы (рис. 4.2 справа).

Рис. 4.2 Определение линий пересечений гранных тел при пересекающихся осях

10.Постройте развертку боковых поверхностей призмы (Развертка многогранника  под кнопкой Продление поверхности  ): по запросу системы последовательно выберите правую боковую грань призмы, 5 ребер, граничащих с нижним основанием, 5 ребер, граничащих с верхним основанием (кроме ребер на границах правой грани с нижним и верхним основанием), ребра, принадлежащие линиям пересечения призмы с пирамидой (всего 12) и крайнее левое ребро призмы (рис.4.3 слева), Esc.

11.Используя режим Проекция грани  и включив режим выделения 3D только последовательно указывая элементы построенной Вами развертки (2 основания и 6 боковых граней призмы), получите их проекции на рабочую плоскость.

12.Выделите (в режиме 3D только) и удалите () не нужную теперь развертку.

13.Построенную Вами проекцию развертки на рабочую плоскость обведите утолщенной линией (Изменение типа линий , ) так, как показано на рис. 4.3 справа.

Рис. 4.3 Построение развертки наружной поверхности призмы

16.Запишите полученный результат в свой архив.

Теперь при необходимости можно вычислить геометрические характеристики полученной Вами плоской фигуры (см. урок 3), распечатать на бумаге в натуральную величину или изготовить (например, из листа жести), чтобы потом согнув получить деталь.

Задания для упражнений Воспользовавшись представленным выше алгоритмами построения линий взаимных пересечений, выполнения булевых операций, построения и определения геометрических характеристик разверток поверхностей, для закрепления приобретенных знаний определите линии пересечения тел вращения при пересекающихся (рис. 4.4) и скрещивающихся (рис.4.5) осях, выполните булевы операции вычитания и постройте развертки поверхностей полученных моделей (рис. 4.6).

Рис. 4.4 Линии пересечения конусов при пересекающихся осях

Рис. 4.5 Линия пересечения конусов при скрещивающихся осях

Рис. 4.6 Построение развертки