Урок 1

Цель урока: Изучение возможностей просмотра объемных геометрических моделей в среде CAD модуля CAD/САМ/САРР системы ADEM.

1.1 Запуск системы

До начала работы с системой ADEM создайте папку с Вашим именем, в которой будут храниться файлы с информацией, созданной Вами в процессе работы.

Запуск системы осуществляется любым стандартным способом запуска приложений для установленной версии Windows. При этом на экране монитора появляется функциональное меню модуля ADEM CAD системы (рис. 1.1).

Рис.1.1 Меню ADEM CAD

Рабочее поле модуля ADEM CAD окружено полями функционального меню.

1.2  Управление курсором

Обратите внимание на указатель (курсор) в виде стрелки. Перемещение курсора может осуществляться как с помощью устройства “мышь” (в дальнейшем по тексту просто мышь), так и с помощью клавиатуры. При помощи цифровой клавиатуры можно перемещать курсор с заданной величиной шага и под заданным углом. Изменить величину шага и/или угла движения курсора можно в любой момент, например, при создании и редактировании элементов.

Значения шага и угла перемещения курсора отображаются в нижней строке меню и по умолчанию установлены 5 миллиметров и 45 градусов. Чтобы задать шаг и/или угол движения курсора последовательно нажмите клавиши D или U на клавиатуре или последовательно щелкните левой кнопкой мыши на поля d=  или u=  в нижней строке меню. Внизу рабочего поля появится строка ввода значений. Введите новые значения перемещения курсора и нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Попробуйте ввести несколько значений и возвратитесь к его исходному значению.

Начало координат системы находится в нижнем левом углу рабочего поля. Убедитесь в этом, нажав Home. Когда курсор установится в начало координат, значения X, Y, Z нижней строки обнулятся. Положение курсора на рабочем поле можно задать, вводя численные значения координат X, Y, Z так же, как значение шага и угла перемещения курсора. Установите курсор в точку с координатами X = 50, Y = 70 (значение по Z останется равным нулю, так как в этом случае ось Z перпендикулярна плоскости экрана).

1.3 Формы представления, чтение и удаление модели с рабочего поля

При наведении указателя мыши на поле меню, рядом с ним, в прямоугольнике желтого цвета высвечивается подсказка, а в нижней строке экрана - полное название данной операции или команды. Полную информацию о функциях и возможностях системы можно получить, нажав меню Справка в верхней строке экрана.

Алгоритм (последовательность действий) построения 3D моделей базовых элементов формы (БЭФ) (сферы, цилиндра, параллелепипеда и пр.), заданных своими параметрами рассмотрим на примере построения модели куба:

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Параллелепипед ПРМ, Открыть (рис.1.2).

Рис.1.2 Список параметрических моделей БЭФ

2.Поверните модель с помощью кнопок Shift (на клавиатуре) + левой кнопки мыши так, как показано на рис. 1.3. Последовательно выбирая размеры длины, высоты и ширины параллелепипеда, отредактируйте их так, как показано на рис. 1.4 и нажмите ОК.

Рис.1.3 Исходная ПРМ  куба              Рис.1.4 Отредактированная ПРМ куба

3.Выведите изометрическое изображение куба (рис. 1.5) на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.  В случае отсутствия изображения отредактируйте его так, как показано на рис. 1.6, нажав Режимы отображения во второй строке снизу экрана и Параметры в третьей строке снизу или кнопку , ОК.

Рис.1.5 Аксонометрия куба                                Рис.1.6 Настройка изображения

Теперь получите прозрачное изображение куба и куб в виде каркаса (рис. 1.7).

Рис.1.7 Куб в прозрачном и каркасном отображении

Для этого включите Прозрачность, измените режимы изображения на Сетка или Триангулированное (см. рис. 1.6).

Последовательно измените цвет куба в целом, а затем каждую его грань () и убедитесь, что внутренние поверхности граней остались не закрашенными () (рис.1.8).

Рис.1.8 Закраска граней куба

При необходимости возврата к предыдущему кадру или полному удалению модели с рабочего поля можно воспользоваться режимом Отменить () или Вернуть ().

Чтобы удалить БЭФ с рабочего поля последовательно нажмите поля меню Выбор элементов (), 3D только, по запросу системы Выберите тело укажите курсором удаляемую 3D модель, Esc, Удалить ().

1.4 Отображение объемной модели в проекциях

Объемную модель куба просмотрите в 6-и видах, воспользовавшись  функциями  (виды сверху, спереди, сзади, слева, справа, снизу), которые расположены под кнопкой .

Чтобы построить чертежные виды куба по его 3D модели, воспользуйтесь функцией Создание чертежных видов по 3D модели (), например, Главных видов (рис. 1.9)

Рис.1.9 Меню "Получение видов" и чертежные виды куба

Удалите модель куба с рабочего поля (,) и последовательно постройте по 4 вида усеченного конуса и пирамиды так, как показано на рис. 1.10, воспользовавшись алгоритмом, представленным выше для случая куба.

Рис.1.10 Плоские виды по 3D моделям

Задания для упражнений. Для закрепления навыков работы рекомендуем проделать перечисленные выше действия с остальными, представленными в базе ПРМ  БЭФ моделями, которые заданы своими параметрами (цилиндром, сферой, конусом, тором и пр.). Параметрами цилиндра являются высота и диаметр его основания, сферы – величина ее диаметра, конуса – высота и диаметры верхнего и нижнего оснований, тора – диаметры направляющей и образующей окружности.