Урок 3

Цель урока: Построение конических сечений, тел вращения и разверток

3.1 Построение фигур сечений и тел вращения на их основе

На рис. 3.1 слева направо представлены в аксонометрии: объемная модель конуса;  результат сечения модели конуса плоскостью, перпендикулярной основанию и   проходящей через его вершину; результат сечения модели конуса плоскостью, перпендикулярной основанию, но параллельной его оси; результат сечения модели конуса плоскостью, параллельной его образующей; результат сечения модели конуса плоскостью, проходящей под произвольным углом к его оси; результат сечения модели конуса плоскостью, перпендикулярной его оси.

Рис. 3.1 Конические сечения и тела вращения

В результате сечения конуса плоскостью получены плоские фигуры, по разному расположенной к его оси, которые носят общее название конические сечения (две пересекающиеся прямые, парабола, гипербола, эллипс и окружность). Используя конические сечения в качестве образующих (вращая их вокруг вертикальной оси) мы можем получить тела вращения, представленные на переднем плане (см. рис.3.1): конус, параболоид, гиперболоид, эллипсоид и сферу, а также, вращая конические сечения вокруг горизонтальной оси - тела вращения, представленные на заднем плане (см. рис. 3.1).

В качестве примера постройте фигуру сечения объемной модели конуса плоскостью, проходящей под произвольным углом к оси конуса и, на ее основе - последовательно две модели эллипсоидов.

Для этого, как прежде, воспользуемся базой параметрических моделей БЭФ.

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Конус ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ усеченного конуса: диаметр нижнего основания оставьте прежним (40 мм), высоту конуса задайте равной 70 мм, диаметр верхнего основания сделайте равным 0.1 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение конуса на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню (рис.3.2 слева).

3.Постройте фигуру сечения конуса плоскостью: сместите рабочую плоскость на 35 мм вверх по оси Z (Z=35,ОК), поверните ее вокруг начала координат на угол 60 градусов относительно оси Y (, , , ОК),  отрежьте верхнюю часть конуса рабочей плоскостью (, укажите удаляемую часть конуса, Esc) (рис. 3.2 справа).

Рис. 3.2 Сечение конуса рабочей плоскостью

4.Постройте модель эллипсоида: как показано на рис. 3.3 вверху последовательно постройте проекцию эллипса сечения на рабочую плоскость , Esc, разделите её

Рис. 3.3 Моделирование эллипсоидов

точками, лежащими на его продольной оси, указав верхнюю точку проекции эллипса (Триммирование , , С, Пробел, Esc); постройте эллипсоид (Вращение ,  укажите левую часть проекции сечения эллипса, Esc, Угол = 360, ОК и по запросу системы последовательно нижний и верхний концы большой оси эллипса (С, Пробел, Esc). Поверните рабочую плоскость вокруг оси Х на 90 градусов и перенесите построенный эллипс вправо (, указав исходную и конечную точки). Сохраните полученную модель эллипсоида в своем архиве.

Откатитесь на несколько шагов назад () и аналогично изложенному в п.4, так, как показано на рис. 3.3 внизу последовательно постройте ещё один эллипсоид, осью которого является малая ось проекции эллипса. Сохраните и эту полученную Вами модель эллипсоида в своем архиве.

3.2 Построение разверток тел вращения

Теперь постройте развертку боковой поверхности нижней отсеченной рабочей плоскостью части конуса и натуральную величину сечения в виде эллипса. Для этого:

1.Вернитесь на несколько шагов (рис. 3.4 слева).

Рис. 3.4 Построение развертки боковой поверхности и натуральной величины сечения

2.Выберите абсолютную рабочую плоскость ХУ ().

3.Нажмите кнопку Развертка поверхности  (под кнопкой Продление поверхности ) и по запросу системы выберите фигуру эллиптического сечения, расположите ее левее 3D модели усеченного конуса (см. рис. 3.4), так же поступите с основанием конуса и боковой поверхностью нижней отсеченной части конуса.

4.Кнопкой  выберите режим Проекция грани и по запросу системы последовательно укажите полученные в п.3 фигуры сечения, основания и развертки боковой поверхности, получив тем самым временные проекции граней на рабочую плоскость.

5.Перенесите () временную проекцию грани эллиптического сечения правее 3D модели в аксонометрии (см. рис. 3.4).

6.Соберите временную проекцию боковой поверхности конуса в общий контур функцией  (под кнопкой Дополнительные функции ), последовательно указывая ее отдельные элементы, ответив утвердительно на запрос системы об удалении исходных контуров. Перенесите () собранную в общий контур временную проекцию боковой поверхности конуса правее 3D модели в аксонометрии. Поверните () развертку боковой поверхности конуса так, как показано на рисунке (см. рис. 3.4).

7.Перенесите () временную проекцию основания (см. рис. 3.4).

На рис. 3.5 представлен вид сверху () на 3D модель усеченного конуса, развертка боковой поверхности конуса, основание и фигура сечения конуса плоскостью в натуральную величину. Если распечатать на бумаге полученную развертку и свернуть её , можно получить модель усеченного конуса.

Рис. 3.5 Усеченный конус и его развертка (вид на рабочую плоскость)

3.3 Решение метрических задач

На рис. 3.6 представлены характеристики фигур построенной выше развертки.

Рис. 3.6 Характеристики развертки боковой поверхности и натуральной величины сечения

Для их определения  последовательно нажмите  (под кнопкой Расчет в верхней строке экранного меню) и каждую из фигур развертки.

Самостоятельно определить расстояние от точки, лежащей в плоскости основания пятиугольной пирамиды до плоскости противоположной грани воспользовавшись базой ПРМ БЭФ так, как показано на рис. 3.7

Рис. 3.7 Натуральная величина перпендикуляра и 3D характеристик модели призмы