Урок 5

Цель урока: Выполнение булевых операций. Моделирование деталей из БЭФ. Решение метрических задач.

Используя базу параметрических моделей БЭФ, постройте 3D модели деталей, представленных на рис. 5.1.

Рис. 5.1 3D модели деталей из БЭФ

Постройте 3D модель шахматной ладьи. Для этого воспользуйтесь базой параметрических моделей БЭФ. Чтобы смоделировать основание ладьи:

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Конус ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ усеченного конуса: диаметр нижнего основания - 30 мм, высота конуса - 10 мм, диаметр верхнего основания - 25 мм. ОК. Выведите изометрическое изображение конуса на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc, Q, E клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 10 мм вверх по оси Z (Zабс.=10, ОК).

Для формирования цилиндрического перехода (рис.5.2 а):

а                           б                               в                            г                            д

Рис. 5.2 Построение 3D модели шахматной ладьи

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Цилиндр ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ цилиндра: диаметр основания 25 мм, высота - 3 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 13 мм вверх по оси Z (Zабс.=13, ОК).

Чтобы сформировать конический переход (рис.5.2б):

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Конус ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ усеченного конуса: диаметр нижнего основания - 27 мм, высота конуса - 5 мм, диаметр верхнего основания - 22 мм. ОК. Выведите изометрическое изображение конуса на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 18 мм вверх по оси Z (Zабс.=18, ОК).

Смоделируйте тело ладьи:

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Конус ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ усеченного конуса: диаметр нижнего основания - 22 мм, высота конуса - 27 мм, диаметр верхнего основания - 16 мм. ОК. Выведите изометрическое изображение конуса на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 45 мм вверх по оси Z (Zабс.= 45, ОК).

Смоделируйте оголовок ладьи:

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Цилиндр ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ цилиндра: диаметр основания 20 мм, высота - 10 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 52 мм вверх по оси Z (Zабс.=52, ОК).

4.Объедините модели основания, переходников, тела и оголовка ладьи, выполнив булеву операцию Объединение элементов ().

Для моделирования внутренней полости оголовка (рис.5.2 в):

1.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Цилиндр ПРМ, Открыть.

2.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ цилиндра: диаметр основания 15 мм, высота - 5 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

3.Перенесите начало координат на 55 мм вверх по оси Z (Zабс.=55, ОК).

4.Выполните булеву операцию Вычитание элементов () для формирования полости в оголовке.

Смоделируйте бойницы оголовка (рис.5.2 г, рис.5.2 д):

1.Поверните рабочую плоскость вокруг оси Х на 90 градусов, расположив ее вертикально.

2.Последовательно нажмите на кнопку Чтение Фрагмента (), выберите папку ПРМ Модели БЭФ, Цилиндр ПРМ, Открыть.

3.Отредактируйте параметры, представленного в базе ПРМ моделей БЭФ цилиндра: диаметр основания 3 мм, высота - 30 мм, ОК. Выведите изометрическое изображение на поле экрана: на запрос системы Положение/Таb последовательно нажмите кнопки Home, Пробел, Пробел, Esc клавиатуры и кнопку Изометрический вид () меню.

4.Верните рабочую плоскость в горизонтальное положение, повернув ее вокруг оси Х на минус 90 градусов.

5.Перенесите () цилиндр так, чтобы он был расположен симметрично относительно начала координат.

6.Сделайте угловую копию цилиндра, развернув ее на 90 градусов по отношению к оригиналу (см. рис. 5.2 г).

7.Вычтите копии цилиндров из модели оголовка ладьи (см. рис. 5.2 д).

Для формирования плавных переходов скруглите ребра (см. рис. 5.1 слева):

- на верхнем торце оголовка и его внутренней полости, а также нижнее ребро основания радиусом 0.5 мм;

- на стыке оголовка и тела ладьи, а также тела ладьи и конического переходника радиусом 3 мм;

- 4 ребра оставшихся ребра - радиусом 2 мм.

Задания для упражнений. Для закрепления навыков работы рекомендуем построить 3D модель  ручки напильника, используя последовательность действий, предложенную выше для построения модели шахматной ладьи.

Во-первых, 3D модель ручки в этом случае (см. рис. 5.1) состоит (слева направо) из моделей БЭФ: сферы, усеченного конуса, цилиндра, цилиндра, предназначенного под установку металлического кольца и внутреннего конуса для установки в него наконечника напильника.

Во-вторых, перечислим  порядок и рекомендуемые геометрические параметры входящих элементов:

-сфера диаметром 40 мм (центр расположен в начале координат);

-усеченный конус с нижним основанием 40 мм, высотой 100 мм, диаметром верхнего основания 20 мм (нижнее основание расположено в начале координат);

-цилиндр диаметром 40 мм и высотой 30 мм, нижнее основание которого расположено на расстоянии 100 мм от начала координат (Zабс.= 100);

-цилиндр диаметром 30 мм и высотой 10 мм, нижнее основание которого расположено на расстоянии 130 мм от начала координат (Zабс.= 130);

-усеченный конус с нижним основанием 5 мм, высотой 80 мм, диаметром верхнего основания 1 мм, нижнее основание которого расположено на расстоянии 140 мм от начала координат ((Zабс.= 140). Однако направление оси Z должно быть направлено вовнутрь модели ручки;

-перед выполнением радиусных скруглений ребер необходимо объединить элементы, формирующие внешнюю поверхность ручки;

-радиус скругления ребра между конусом и цилиндром равен 10 мм, радиусы скругления обеих ребер цилиндра (см. рис.5.1) - 5 мм;

-радиус скругления ребер на торце ручки - 1 мм;

-чтобы вычесть из модели ручки модель полости внутреннего конуса, воспользуйтесь режимом Открыть.